TOEPASSING PLASTIC FILM CLEANER voor Reinigen van Plastiektunnels & Multikappen :

Gebruiksaanwijziging :

- Stap 1 : produkt met water verdunnen in verhouding min. 1/20 => max. 1/10

- Stap 2 : op vervuilde folie vernevelen met soort onkruidsproeier of nevelpompje

- Stap 3 : ca. 10 à 15’ laten inwerken

- Stap 4 : met helder water aflopend vuil wegspuiten : eerst kracht waterstraal v hogedrukreiniger uittesten

Enkele algemene tips :

Eerst buitenkant boven, daarna lagere zijkanten en tenslotte binnenkant van de folie onder handen nemen : voor de binnenzijde best een lege serre !

Optimaal weer voor dit werk is vochtig-mistig : bij warm zonneweer korte stukjes ineens behandelen, zodat aflopend vuil niet weer kan vastdrogen !

Ingeval van oprolbare zijluchtingen zorgvuldig het vuit verwijderen ter hoogte van waar de oprol-folie aan de oprol-as is vastgemaakt door luchting op haar maximum naar beneden te draaien : bij het opnieuw openen ervan zijn de horizontale strepen dan wél verdwenen.

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR , BEVAT GEEN CHEMISCHE ZUREN (VOLLEDIG ALKALISCH DETERGENT)

WIJ GARANDEREN EEN OPTIMAAL RESULTAAT ! BIJNA TIEN JAAR IN GEBRUIK OP ALLERLEI SERRES…

- * * * *

Application PLASTIC FILM CLEANER pour Nettoyage de Couvertures de Serres en Plastique et Multichapelles :

Mode d’Emploi :

- Phase 1 : produit à diluer avec de l’eau : 1/20 (min) à 1/10 (max)

- Phase 2 : asperger/pulvériser la solution à l’aide d’un pulvérisateur à insecticides

- Phase 3 : laisser agir pendant +/- 10 à 15’

- Phase 4 : rincer avec de l’eau claire : tester d’abord la résistance du film en cas de nettoyeur à haute pression

Quelques conseils générals :

Commencez par le dessus extérieur, ensuite les côtés extérieures pour finir avec l’intérieur de la serre : de préférence une serre vide pour l’intérieur !

Le temps idéal pour ce nettoyage est du type humide-brouillardeux : par temps chaud traitez des petites parties à la fois, de façon que la saleté coulante ne puisse resècher sur les films de couverture !

En cas d’aération latérale, veuillez précieusement nettoyer l’endroit où le film débâchable est fixé à l’axe d’enroulement, afin d’éviter les traces horizontales en rouvrant cet aération latérale !

BIODEGRADABLE & ALCALIQUE (SANS ACIDES CHEMIQUES)

NOUS GARANTISSONS UN RESULTAT OPTIMAL ! USAGE MULTIPLE DEPUIS PRESQUE 10 ANS POUR SERRES !